# Laboratório de Eletricidade Aplicada

Relatório

Experimento (02)

Professor: Rudi Henri Van Els

Turma A

João Guimarães – 12/0122405

Brasília, 22 de Março de 2017

SÚMARIO

1.Introdução..................................................................................................................... 3

2.Objetivos........................................................................................................................3

3.Parte Experimentais:

3.1.Materiais Utilizados....................................................................................... 4

3.2.Procedimentos Experimentais........................................................................5

4.Resultados Experimentais..............................................................................................6

5.Conclusões.................................................................................................................... 6

1.INTRODUÇÃO

O ociloscópio é o equipamente usado para avaliar como sinais se comportam ao longo do tempo. O mesmo no seu modo de  operação mais básico mostra o sinal de tensão em função do tempo, onde é possível variar a escala de tensão e do tempo para pode observar o sinal com o menor erro possível. Modelos mais avançados realizam automaticamente medidas como valores de tensão, frequência, slew-rate e alguns podem até amostrar sinais na frequência usando FFT (Fast Fourier Transform).

2.OBJETIVOS

Esse experimento teve como objetivo promover a familiarização dos alunos com o osciloscópio: sua utilidade, suas funções e como operá-lo com precisão.

3.PARTE EXPERIMENTAL

3.1.MATERIAIS

1 Resistor de 100Ω 10W

1 Osciloscópio

1 Fonte AC-DC

Cabos (diversos)

3.2.PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAL

3.2.1. ETAPA 1

Foi ligado o osciloscópio a saída de 9VRMS da fonte, e a entrada da fonte nas fases R e S da bancada como na figura abaixo. Após todas as ligações feitas a bancada foi energizada e foi medida a tensão dessa saída de 9VRMS. A partir de uma análise gráfica do sinal, tensão em funcão do tempo, na tela do osciloscópio, foi possível realizar o cálculo da tensão efetiva ou tensão “Root Mean Square” usando a fórmula seguinte: VPICO=VRMS∙2

3.2.2. ETAPA 2

A segunda etapa consistiu de usando o mesmo circuito da etapa anterior porém com a adição de um resistor em paralelo com a saída de 9VRMS da fonte. Antes disso porém foi necessário realizar o cálculo para avaliar se o resistor se suportaria dissipar toda a potência gerada pela fonte de tensão.. Usando a fórmula: P=V2R  encontrou-se a potência de de 820mW, levando em conta que o resistor pode dissipar até 10W de potência, a potência dissipada não será um problema.

4.RESULTADOS EXPERIMENTAIS

VPICO=VRMS∙2	VPICO=9∙2	VPICO=12.73V

VPICO=VRMS∙2	13V=VRMS∙2	VRMS=9.19V

| Tensão de Pico: |  |  | Tensão RMS: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoria: | Prática: | Erro | Teoria: | Prática: | Erro: |
| 12.73V | 13 ± 0.5V | 2.14% | 9V | 9.19V ± 0.35V | 2.14% |

5.CONCLUSÕES

O experimento foi um sucesso, foi possível se familiarizar com o osciloscópio e aprender a configurar suas escalas de amplitude e do tempo.